Практическое задание для муниципального этапа ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка.  7 класс

Изготовьте подсвечник

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж деревянного подсвечника (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – сосна. Количество – 1шт.

- Габаритные размеры заготовки (брусок): 200х40х40 мм. (дополнительно потребуется часть гвоздя без шляпки)

- Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Самостоятельно сконструируйте подсвечник с элементами отделки на токарном станке.

- Испытайте работоспособность подсвечника (устойчивость на плоской ровной поверхности, надежность удержания свечи).

- Острые кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Образец подсвечника

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое задание для муниципального этапа ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка.  8-9 класс

Изготовьте ручку для инструмента

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж ручки для инструмента, (Рис.1). Чертеж оформляйте на формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Форму ручки выберете из представленных ниже (Рис. 1).

- Материал изготовления – береза. Количество – 1шт.

- Габаритные размеры заготовки (брусок): 170х40х40 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Элементы полочки крепятся саморезами Ø 3,2 мм. Место разметки отверстий под саморезы планируете самостоятельно.  На чертеже укажите все габаритные размеры отверстий.

- Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Варианты исполнения ручки для инструмента

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - точение фасонных поверхностей; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Исправность (возможность использовать по назначению) | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри:

Практическое задание для муниципального этапа ХVIII Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2016-2017 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Механическая деревообработка.  10-11 классы

Сконструируйте и изготовьте деревянную коробочку

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж деревянной коробочки (Рис.1). Чертежи оформляйте на одном формате А 4, с указанием рамки и основной надписи.

- Форму коробочки, крышки и элементов их отделки, конструируете самостоятельно.

- Материал изготовления – сосна (береза).

- Габаритные размеры заготовки (брусок): 300х50х50 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Элементы должны плотно входить друг в друга. Место разметки внутренней расточки планируете самостоятельно.  На чертеже укажите все габаритные размеры, размеры декоративных элементов и глухое отверстие полости.

- Количество элементов – 2 шт.

- Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Образец коробочки

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - допуск и посадка элементов; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 90 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри: